# Exercise 1

edit>Project data>studycase

цаг сонгох

# Exercise 2

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгох (трансформатор data bus grid asycnhronous machine ) ба нэгтгэнэ

Data bus холбох 4 шугамтай

Одоо бид бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нэр, өгөгдөл өгөх ёстой. терминалаас эхэлнэ

Манайх 3 шугамтай бөгөөд нэгдүгээр шугамын дэд станцын хүчдэл 33 кв(Line>select project type> 33kv,, Line>Nominalvoltage )

тэгээд хоёр дахь шугам нь 11кв дараагийнх нь 3.3кв байна()

тэгээд хоёр дахь шугам нь 11кв дараагийнх нь 3.3кв байна

Одоо бид трансформаторын өгөгдлийг оруулах хэрэгтэй анхны трансформатор T1_33/11a, TR2 20;33/11;10

хоёр дахь трансформатор T1_11/3.3a , TR2 5;11/3.3;5%

External grid SL сонгох

Asynchronous machine> new project type>choose

анхны ASMA1a ASM 11kV 5MVA

хоёр дахь ASMA1b ASM 3.3kV 2MVA цахилгаан гүйдлийн урсгалын гүйцэтгэл

цахилгаан гүйдлийн урсгалын гүйцэтгэл энэ нь хэлхээг ачаалах болно

богино залгааны тооцоо

Method complete

Бид харахыг хүссэн параметрүүдээ нэмж болно

Line>calculate>execute Бид тооцоог харж болно